Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Lic. en Sistemas de Información

TP N°1.1 Parte 2 - Diseño de infraestructura de red - Interconexión

Redes de Datos

2026

Alumno: Orban, Tobias Naim

DNI: 46.385.637

LU: 58009

## ACTIVIDADES

### 1) Interconexión de dispositivos del escenario

Se realizó la interconexión de los dispositivos correspondientes a las tres redes requeridas: Red Auditorio (192.168.0.0/24), Red Planificación (192.168.1.0/24) y Red Servidores (192.168.2.0/24). Para esto, se utilizaron cables UTP directos (Copper Straight-Through) en las conexiones desde los dispositivos finales (PCs, Servidores, Impresora) hacia los switches 2960 correspondientes a cada área, y desde los switches hacia las interfaces GigabitEthernet del Router0, garantizando el enrutamiento inter-redes.

### 2) Disponibilizar servidores HTTP (Apache e IIS)

En la Red Servidores, se asignó direccionamiento IP estático al Server Apache (192.168.2.10) y al Server IIS (192.168.2.11). En ambos dispositivos se activó el servicio HTTP y se procedió a editar el archivo index.html por defecto para incluir una leyenda identificatoria correspondiente a cada servidor web, cumpliendo con el requerimiento de visualización al acceder desde un navegador de cualquier equipo de la red.

### 3 y 4) Resolución por nombre a los hosts (Servicio DNS)

Se habilitó y configuró el servicio DNS en el Server Apache para responder a las consultas de resolución de nombres de la red. A cada host de la red se le configuró la IP 192.168.2.10 como su servidor DNS principal. Los registros creados son los siguientes:

- impresora001.auditorio.miempresa.com: Registro tipo A apuntando a la IP de la impresora (192.168.0.37).

- web1.srv.miempresa.com: Registro tipo A apuntando a la IP del Servidor Apache (192.168.2.10).

- www.empresa.com: Registro tipo CNAME asociado al host web1.srv.miempresa.com.

- web2.srv.miempresa.com: Registro tipo A apuntando a la IP del Servidor IIS (192.168.2.11).

- mail.miempresa.com: Registro tipo A apuntando a la IP del Servidor SMTP/POP3 (192.168.2.12).

### Identificación de Interfaces (Tablas de Switches)

Tabla 1: Switch0 - Red Auditorio (192.168.0.0/24)

| Dispositivo | Interfaz Switch0 | Direccion IP |
| --- | --- | --- |
| Router0 (uplink) | GigabitEthernet0/1 | 192.168.0.1 |
| PC1 | FastEthernet0/1 | IP Fija (Ej: 192.168.0.10) |
| PC0 | FastEthernet0/2 | IP Fija (Ej: 192.168.0.11) |
| Printer-PT | FastEthernet0/3 | 192.168.0.37 |
| Laptop-PT | FastEthernet0/4 | DHCP |

Tabla 2: Switch1 - Red Planificacion (192.168.1.0/24)

| Dispositivo | Interfaz Switch1 | Direccion IP |
| --- | --- | --- |
| Router0 (uplink) | GigabitEthernet0/1 | 192.168.1.1 |
| PC4 | FastEthernet0/1 | 192.168.1.12 |
| PC3 | FastEthernet0/2 | 192.168.1.11 |
| PC2 | FastEthernet0/3 | 192.168.1.10 |

Tabla 3: Switch2 - Red Servidores (192.168.2.0/24)

| Dispositivo | Interfaz Switch2 | Direccion IP |
| --- | --- | --- |
| Router0 (uplink) | GigabitEthernet0/1 | 192.168.2.1 |
| Server APACHE | FastEthernet0/1 | 192.168.2.10 |
| Server SMTP | FastEthernet0/2 | 192.168.2.12 |
| Server IIS | FastEthernet0/3 | 192.168.2.11 |