Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Lic. en Sistemas de Información

TP N°1.1 Parte 2 - Diseño de infraestructura de red - Interconexión

Redes de Datos

2026

Alumno: Orban, Tobias Naim

DNI: 46.385.637

LU: 58009

## ACTIVIDADES

### 1, 2 y 3) Conectividad a la nueva oficina de Sistemas

Partiendo de la estructura del Ejercicio 1, se anexó una nueva área destinada al departamento de Sistemas (red 192.168.100.0/24). Para esto, se agregó un Switch3 de tipo Empty al que se le insertaron 5 módulos FastEthernet (CFE). Este dispositivo permitió concentrar la conexión de las 2 nuevas PCs de Sistemas, un Server de Desarrollo y un Server DNS local, estableciendo el enlace de subida (uplink) contra una nueva interfaz del Router0.

### 5) Configuración DHCP (Red Sistemas)

Se configuró un pool de direcciones DHCP dentro del Router0 exclusivamente para abastecer a la red de Sistemas. Se establecieron los comandos ip dhcp excluded-address necesarios para impedir la asignación de las primeras 99 direcciones y todas las superiores a 149, limitando así el servicio a un máximo de 50 hosts partiendo desde la IP 192.168.100.100. Las PCs obtuvieron sus configuraciones exitosamente.

### 4) Servidor HTTP de Desarrollo con aislamiento

Se estableció un servidor HTTP en el área de Sistemas (IP 192.168.100.10) para tareas de desarrollo. Para garantizar que las áreas de Auditorio, Planificación y Servidores no tengan acceso al mismo, se configuró una política restrictiva (Lista de Control de Acceso / ACL extendida) en el Router0. Se verificó que sólo los equipos de la subred 192.168.100.0/24 pueden visualizar la web de este servidor, mientras que el resto de las redes quedan bloqueadas.

PC de sistemas:

PC de otra red:

### 6) Servidor DNS Local para entornos de Desarrollo y Testing

Se implementó un servidor DNS específico para Sistemas con IP 192.168.100.5, destinado a resolver dominios internos de testing. Dentro del servicio DNS, se crearon los siguientes registros de forma precisa:

- dev.miempresa.com y qa.miempresa.com: Registros de tipo A apuntando al servidor de Desarrollo (192.168.100.10).

- web1.dev.miempresa.com: Registro tipo ALIAS (CNAME) redireccionando hacia web1.srv.miempresa.com.

- Registro NS y SOA para dev.miempresa.com: Se estableció a dns.sistemas.local como servidor primario, configurando la casilla mail.dev.miempresa.com. Se asignaron los tiempos estipulados de TTL (8600), Refresh (7200), Retry (7200) y Expiración (400000).

### Identificación de Interfaces (Tabla del nuevo Switch3)

Tabla 1: Switch0 - Red Auditorio (192.168.0.0/24)

| Dispositivo | Interfaz Switch0 | Direccion IP |
| --- | --- | --- |
| Router0 (uplink) | GigabitEthernet0/1 | 192.168.0.1 |
| PC1 | FastEthernet0/1 | IP Fija (Ej: 192.168.0.10) |
| PC0 | FastEthernet0/2 | IP Fija (Ej: 192.168.0.11) |
| Printer-PT | FastEthernet0/3 | 192.168.0.37 |
| Laptop-PT | FastEthernet0/4 | DHCP |

Tabla 2: Switch1 - Red Planificacion (192.168.1.0/24)

| Dispositivo | Interfaz Switch1 | Direccion IP |
| --- | --- | --- |
| Router0 (uplink) | GigabitEthernet0/1 | 192.168.1.1 |
| PC4 | FastEthernet0/1 | 192.168.1.12 |
| PC3 | FastEthernet0/2 | 192.168.1.11 |
| PC2 | FastEthernet0/3 | 192.168.1.10 |

Tabla 3: Switch2 - Red Servidores (192.168.2.0/24)

| Dispositivo | Interfaz Switch2 | Direccion IP |
| --- | --- | --- |
| Router0 (uplink) | GigabitEthernet0/1 | 192.168.2.1 |
| Server APACHE | FastEthernet0/1 | 192.168.2.10 |
| Server SMTP | FastEthernet0/2 | 192.168.2.12 |
| Server IIS | FastEthernet0/3 | 192.168.2.11 |

Tabla 4: Switch3 - Red Servidores (192.168.100.0/24)

| Dispositivo | Interfaz Switch3 | Direccion IP |
| --- | --- | --- |
| Router (uplink) | GigabitEthernet5/1 | 192.168.100.1 |
| PC3 | FastEthernet3/1 | IP Fija o DHCP (Ej: 192.168.100.10) |
| Server DNS | FastEthernet2/1 | IP Fija (Ej: 192.168.100.20) |
| Server Desarrollo | FastEthernet1/1 | IP Fija (Ej: 192.168.100.21) |
| PC2 | FastEthernet0/1 | IP Fija o DHCP (Ej: 192.168.100.11) |