# Ejemplo RIP

1. router rip

2. version 2

3. network 172.10.0.0

4. network 172.30.0.0

5. network 192.168.10.0

6.

# Ejemplo OSPF sin area.

1. router ospf 1

log-adjacency-changes //si hay autenticacion

2. log-adjacency-changes

3. network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0

4. network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

5. network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

6. network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0

7.

Comando CLI para aplicar Autenticación en OSPFv3:

1. # interface GigabitEthernet1/0

2. # ip ospf authentication message-digest

3. # ip ospf message-digest-key 1 md5 Red3sOSPF

4.

# Ospf con areas.

R1

1. router ospf 10

2. router-id 1.1.1.1

3. log-adjacency-changes

4. network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 1

5. network 10.1.2.0 0.0.0.255 area 1

6. network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0

7.

R2

1. router ospf 10

2. router-id 2.2.2.2

3. log-adjacency-changes

4. network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0

5. network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0

6. network 10.2.1.0 0.0.0.255 area 0

7.

# BGP basico:

1. router bgp 100

2. neighbor 10.0.1.2 remote-as 200

3. neighbor 10.0.2.2 remote-as 300

4. network 192.168.0.0

5.

6. router bgp 200

7. neighbor 10.0.1.1 remote-as 100

8. neighbor 10.0.3.1 remote-as 300

9. network 192.168.1.0

10.

11. router bgp 300

12. neighbor 10.0.2.1 remote-as 100

13. neighbor 10.0.3.2 remote-as 200

14. network 192.168.3.0

15.

# BGP + OSPF

RouterUNNE

1. router ospf 64512

2. network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

3. network 10.0.20.0 0.0.0.3 area 0

4.

5. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet1/0

RouterTELECOM

1. router ospf 64512

2. network 10.0.20.0 0.0.0.3 area 0

3.

4. router bgp 8300

5. neighbor 10.0.1.2 remote-as 8100

6. neighbor 10.0.2.2 remote-as 8500

7. network 192.168.1.0

8.

RouterGIGARED

1. router bgp 8100

2. neighbor 10.0.1.1 remote-as 8300

3. network 20.0.1.0 mask 255.255.255.0

4.

RouterCLARO

1. router bgp 8500

2. neighbor 10.0.2.1 remote-as 8300

3. network 25.0.1.0 mask 255.255.255.0

4.

# VLAN

1. vlan 10

2. name datacenter

3. vlan 50

4. name administracion

5. vlan 100

6. name gerencia

7. vlan 200

8. name invitados

9. vlan 300

10. name infraestructura

11. vlan 400

12. name sistemas

13. vlan 500

14. name deposito

15. vlan 600

16. name test

17.

1. router 0

2. ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99

3. ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.99

4. ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.99

5. ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.99

6. ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.99

7. ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.99

8. ip dhcp excluded-address 192.168.55.1 192.168.55.99

9. ip dhcp excluded-address 192.168.100.1 192.168.100.99

10.

11. ip dhcp pool 10

12.  network 192.168.10.0 255.255.255.0

13.  default-router 192.168.10.1

14.  dns-server 172.16.10.100

15. ip dhcp pool 50

16.  network 192.168.50.0 255.255.255.0

17.  default-router 192.168.50.1

18.  dns-server 172.16.10.100

19. ip dhcp pool 100

20.  network 192.168.100.0 255.255.255.0

21.  default-router 192.168.100.1

22.  dns-server 172.16.10.100

23. ip dhcp pool 200

24.  network 192.168.20.0 255.255.255.0

25.  default-router 192.168.20.1

26.  dns-server 172.16.10.100

27. ip dhcp pool 300

28.  network 192.168.30.0 255.255.255.0

29.  default-router 192.168.30.1

30.  dns-server 172.16.10.100

31. ip dhcp pool 400

32.  network 192.168.40.0 255.255.255.0

33.  default-router 192.168.40.1

34.  dns-server 172.16.10.100

35. ip dhcp pool 500

36.  network 192.168.55.0 255.255.255.0

37.  default-router 192.168.55.1

38.  dns-server 172.16.10.100

39. ip dhcp pool 600

40.  network 192.168.60.0 255.255.255.0

41.  default-router 192.168.60.1

42.  dns-server 172.16.10.100

43.

44.  interface GigabitEthernet0/0

45.  no ip address

46.  duplex auto

47.  speed auto

48.

49. interface GigabitEthernet0/0.10

50.  encapsulation dot1Q 10

51.  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

52.

53. interface GigabitEthernet0/0.50

54.  encapsulation dot1Q 50

55.  ip address 192.168.50.1 255.255.255.0

56.

57. interface GigabitEthernet0/0.100

58.  encapsulation dot1Q 100

59.  ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

60.

61. interface GigabitEthernet0/0.200

62.  encapsulation dot1Q 200

63.  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

64.

65. interface GigabitEthernet0/0.300

66.  encapsulation dot1Q 300

67.  ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

68.

69. interface GigabitEthernet0/0.400

70.  encapsulation dot1Q 400

71.  ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

72.

73. interface GigabitEthernet0/0.500

74.  encapsulation dot1Q 500

75.  ip address 192.168.55.1 255.255.255.0

76.

77. interface GigabitEthernet0/0.600

78.  encapsulation dot1Q 600

79.  ip address 192.168.60.1 255.255.255.0

80.

81. interface Serial1/0

82.  ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

83.

84. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial1/0

85.