Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Asignatura: Redes de Datos

Alumno: Samuel Nehuen Zini
DNI: 44196064		LU: 56078

Tema N.º 5: TP 6.1 VLAN - VTP.

# DESARROLLO

## Ejercicio 2:

Sí, se puede agregar una nueva VLAN para servidores (HTTP y DNS).

En Switch0 (VTP Server):

configure terminal

vlan 10

name DATACENTER

exit

write

El cambio se replica automáticamente a los switches clientes.

Conectar los servidores HTTP.dom y DNS-MAIL.dom al Switch0 o Switch1 (por ejemplo en puertos fa0/5 y fa0/6) y configúralos en VLAN 10:

interface FastEthernet0/5

switchport mode access

switchport access vlan 10

Asignarles IPs estáticas, por ejemplo:

| Servidor | VLAN | IP | Máscara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HTTP.dom | 10 | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 | 192.168.2.254 |
| DNS-MAIL.dom | 10 | 192.168.2.11 | 255.255.255.0 | 192.168.2.254 |

Y agregar una subinterfaz nueva en el router:

interface GigabitEthernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.2.254 255.255.255.0